第1章 绪论

1.1课题研究背景、目的与意义

1.2清洗机器人研究现状与发展趋势

1.2.1清洗机器人国内外发展现状

1.2.2高压水射流技术概述

1.2.3高压水射流储油罐油泥清理清洗机器人系统

1.3主要研究内容

1.4本章小结

第2章 喷嘴的仿真计算分析理论

2.1喷嘴流场仿真简介

2.2喷嘴流场的特征

2.3喷嘴仿真的湍流控制方程及湍流模型

2.4流场控制方程的离散方法和格式

2.5流场数值计算方法

2.6本章小结

第3章 高压水射流喷嘴外自由喷射流场的仿真分析

3.1高压水射流喷嘴外自由喷射流场的仿真

考虑到计算区域的形状比较复杂,在使用GAMBIT划分网格时采用非结构网格中的三角形网格.使用非结构网格可以消除结构网格中节点的结构性限制,节点和单元分布的可控性好,因而能较好地处理边界。

水枪是高压水射流清洗机器人的核心部件，也是高压水射流的关键技术，它的结构、形状、尺寸及孔型曲线的优化设计决定整机的技术水平及工作效率。本水枪应用最早由前苏联G.P.Nikonov设计的圆锥收敛型喷嘴，其特征是收缩角α=13°，长径比ι/d为2.5，入口直径为1.5mm，试验已经证明此类喷嘴性能最佳。

表4-2 喷嘴系数

| 种类 | 阻力系数ξ | 收缩系数ε | 速度系数 | 流量系数μ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆锥收敛角13º | 0.09 | 0.98 | 0.96 | 0.95 |

学习了高压水射流的理论基础知识及喷嘴仿真计算分析理论，已经完成论文中所涉及的利用FLUENT软件对高压水射流喷嘴外流场的压力、速度、轨迹进行仿真分析的部分，通过对喷嘴外流场的影响因素的仿真，讨论喷嘴外流场的各个参数的分布规律，以提高高压水射流的利用效率。查阅了大量资料，为下一部课题所需仿真部分做了充分的准备。目前正在进行射流工况参数如压力、靶距、冲击角的仿真分析。

稍后做液压系统的仿真部分。首先通过理论推导建立液压元件或系统的数学模型，用实验结果与仿真结果进行比较，验证数学模型的准确度，并把这个数学模型作为今后改进和设计类似元件或系统的仿真依据。然后通过建立数学模型和仿真实验确定已有系统参数的调整范围，研究测试新设计的元件各结构参数对系统动态特性的影响，确定参数的最佳匹配，提供实际设计所需的数据。最后通过仿真实验验证新设计方案的可行性及结构参数对系统动态性能的影响，从而确定最佳控制方案和最佳结构。

具体操作时，利用Fluent前处理软件Gambit建立喷嘴和喷射流场的三维模型并进行网格划分。采用Map和Submap体网格划分方式，网格单元类型为Hex/Wedge。运行Fluent仿真软件，进行如下设置。

(1)模型选择:非稳态离散求解器;VOF多相流;非定常;一阶迎风隐式格式;湍流为标准k－ε方程模型。

(2)物质:密度1 000kg/m3;黏性系数0.001kg/(m·s)。

(3)相:基本相为空气;第二相为水。

(4)操作条件:操作压力为101 325Pa，考虑重力影响。

(5)边界条件:喷嘴包含区域内流体定义为fluent 1，处于旋转坐标系下，旋转半径4cm，旋转速度分别设定为50、160、210、280r/min;射流流场内流体定义为fluent 2，处于绝对坐标系下，定义为pressureoulet边界;压力为101.3kPa，并设水的体积分数为0，即出口处全为空气;喷嘴压力设定为8MPa，喷嘴外壁定义为固壁wall。

(6)计算方案:选用PISO算法对流体压力和速度进行耦合，压力的插值格式选Body Force Weighted;时间步长为0.000 1s;迭代周期次数为1 000。经过迭代计算，模型中各参数在迭代至800个周期左右时收敛。

利用FLUENT软件进行求解的步骤如下:

(1)确定几何形状，生成计算网格(用GAMBIT，也可读入其他指定程序生成的网格)。

(2)输入并检查网格。

(3)选择求解器(ZD或3D等)。

(4)选择求解的方程:层流或湍流(或无湍流)，化学组分或化学反应，热传模型等。确定其他需要的模型，如:风扇、热交换器、多孔介质等模型。

(5)确定流体的材料物性。

(6)确定边界类型及其边界条件。

(7)条件计算控制参数。

(8)流场初始化。

(9)求解计算。

(10)保存结果，进行后处理等。

3.2喷嘴外自由喷射流场中影响射流效果的因素

3.3本章小结

第4章 基于电液比例控制技术的液压系统设计与数学建模

4.1基于电液比例控制技术的液压系统设计

4.1.1电液比例控制系统的特点

4.1.2电液比例换向阀控制的液压系统分析

4.1.3电液比例控制液压系统设计

一、液压泵站整体布置说明

液压泵站整体布置如图4、图5所示。液压泵站由电机泵组调压阀等液压元件,辅件组成液压动力源。具体部件有液压油箱、减振器、手动蝶阀、电机泵组、高压滤油器、单向阀、球阀、电磁溢流阀、冷却器、回有滤油器、压力表组、空滤器、液位液温计等。

泵站采用整体型旁置式结构，电机和油箱固定在一个底座上。其高度较低，便于维护，易于移动。液压泵与电机采用法兰连接。空气滤清器在油箱顶板（安装台）；溢流阀、单向阀和滤油器集成在一集成块上，该集成块置于油箱顶部的一角；回油滤油器、冷却器和压力表也设置在油箱顶部。液压泵站系统工作原理图见图6。

图4 液压泵站整体布置图a

图5 液压泵站整体布置图b

图6  液压泵站系统原理图

1-压力补偿变量柱塞泵  2-油箱  3-虑油器1（进油）  4-隔爆性溢流阀  5-压力表  6-单向阀

7、8-球阀  9、10-球阀  11-冷却器  12-过滤器2（回油）13-空气滤清器  14-球阀

液压泵站使用操作和维护注意事项

- 液压泵站启动前检查准备

电机启动前应检查各路油管有无渗漏，若有应及时解决后方可开泵，油箱的液位计中有无油液高度，若油柱低于油标指定高度应及时补充洁净的液压油直到油液达到指定高度，否则将有可能损坏油泵，油泵启动后应再次检查油管等处有无渗漏，检查无误后方可给电磁溢流阀的电磁铁通电，使之工作。

- 液压泵站启动操作和运转

运转前检查油泵安装是否正确可靠，联轴器安装是否合乎要求，用手转动联轴器是否有卡死现象。

初始使用或长期存放后运转时，应在启动前在泵的壳体内注满清洁的工作油液，否则不准启动！启动前将手动蝶阀打开，启动时要检查泵的转向是否正确！

将系统中溢流阀等调节到最低值，严禁带负荷启动！

泵启动时应先点动，正常出油后再连续运转。在运转一定时间后无不良现象发生，再逐步调节到所需压力和流量。溢流阀最大调节值不超过25Mpa。

调节时压力时，慢慢调节电磁溢流阀的调压手柄，从压力表中可看到压力读数，正向调节时压力升高，当压力达到预定数值时停止调节，并用锁母将调节手柄锁住，以使系统压力保持在稳定状态。以后再工作时则不需再调系统压力，只需将油泵启动5秒钟再将电磁溢流法的电磁铁通电即可。油泵停车时，应先卸荷，后停机。

- 液压泵站使用维护事项

本系统对液压油的要求是较高的，应采用46号抗磨液压油，清洁度达9级以上。应使用符合标准的液压油，否则会使泵、阀在使用过程中早期磨损，造成内渗漏过大，使阀损坏或是造成阀内部被堵塞，影响正常使用。液压油应定期监测，根据使用情况半年或一年检测一次，若达不到清洁度要求，应及时过滤或更换新油，高压过滤器的滤芯及低压滤油器的滤芯也应定期检查，根据情况可清洗或更换滤芯，以确保液压系统的正常工作。

在高温环境下工作，应采用有效散热措施，务使泵体的任何外露部分温度不超过80℃（如超过应加装冷却装置）。

泵停用三个月以上而重新使用时，应首先空运转半小时。运转中发现泵有异常升温、泄漏、振动和噪声，应立即停车进行检查。

6.1液压系统设计依据

原油储罐油泥清理机器人液压式行走系统的设计要满足如下要求：

(1) 能够适应原油储罐环境下驱动力的要求。

(2) 保持正常行走的速度范围为0.1~１m/s，空载最大速度达到1m/s左右，转向速度在0.1～0.6m/s范围内。

(3) 转速比要适当、操作灵活方便、成本低。

6.2液压系统的设计

1）液压系统方案的选择

该行走液压系统设计方案以马达为执行元件，采用变量泵+定量马达的开式液压系统，其液压系统原理图如图6-1所示。

2）工作过程分析

由泵出来的液压油通过负载敏感多路阀，分别进入两个马达，驱动马达运转。当负载变化时，将压力信号反馈到泵内部的变量机构中，通过自动变量机构可改变泵的输出流量，从而控制系统的工作压力。

另外一路压力油由负载敏感多路阀输出，进入推铲提升的液压缸，驱动缸的运动。

3）主要参数的确定

液压马达载荷力矩和工作载荷力矩：采用后轮驱动方式，取被驱动轮阻力矩为工作载荷力矩。

图6-1 液压系统原理图

4）工作载荷力矩的确定

图6-2 工作载荷力矩示意图

5）起始阶段

清洗机器人的摩擦阻力为

其中：为滑动阻力系数，取0.5

为清洗机器人总重量，为4900N（500Kg）

为运动表面相对水平面倾角，取

清洗机器人的坡道阻力为

清洗机器人的工作阻力为

其中：为推动油泥阻力,取490N

为其他工作阻力，如油管的拖曳等，取。

切线总牵引力为

起始阶段工作载荷力矩为

其中，为驱动轮半径，取0.15m。

6）工作阶段

清洗机器人的摩擦阻力为

其中：为滚动阻力系数，取0.1

余者计算与起动阶段相同。于是工作阶段工作载荷力矩为

7）转向阶段

粘性转向力矩

式中：为转向阻力系数，取0.67

Ｌ为履带接地长度，取1m。

轴颈摩擦力矩和惯性力矩很难实测，按工作负载的1%计算。故转向阶段工作载荷力矩为

8）载荷力矩

液压马达载荷转矩：考虑马达机械效率(取0.9)和转速比i 时，液压马达载荷转矩为

(1) 起动阶段液压马达载荷力矩：包含工作负载力矩、轴颈摩擦力矩和惯性力矩。

(2) 起动阶段液压马达载荷转矩

(3) 正常行驶阶段马达载荷力矩：包含工作负载、轴颈摩擦力矩。

(4) 正常行驶阶段液压马达载荷转矩

(5) 减速制动阶段马达载荷力矩：包含工作负载、轴颈摩擦力矩和惯性力矩。

(6) 减速制动阶段马达载荷转矩

(7) 转向阶段马达载荷力矩：包含粘性转向阻力矩、轴颈摩擦力矩和惯性力矩。

(8) 转向过程马达载荷转矩

6.3液压马达的参数

选择系统持续工作压力为20MPa，最高压力为25MPa。液压马达的排量q 和最低转速n 以及流量Q 分别为

根据载荷转矩和系统工作压力，确定液压马达的排量；根据设计要求确定液压马达的转速；根据转速和排量确定液压马达所需流量，其计算结果见表6-1 所示。

表6-1 计算表

|  | 转速比i | 速度（m/min） | 载荷转矩(Nm) | 马达排量(mL/r) |  | 马达转速 (r/min) | 马达流量(L/min) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工作压力（MPa） |  |  | 工作压力（MPa） |  |
|  |  |  |  | 20 | 25 |  | 20 | 25 |
| 起动阶段 |  |  | 1305.6 | 410.166 | 328.133 |  |  |  |
| 运行阶段 | 1 | 60 | 886.56 | 278.521 | 222.817 | 63.662 | 17.731 | 14.185 |
| 空载阶段 | 1 | 60 |  |  |  | 63.662 |  |  |
| 制动阶段 | 1 | 0 | 895.33 | 281.276 | 225.021 |  |  |  |
| 转向阶段 | 1 | 30 | 1044.44 | 328.120 | 262.496 | 31.831 | 10.444 | 8.356 |
|  | 1 | 60 |  |  |  | 63.662 | 20.889 | 16.711 |

液压系统泄漏系数取1.2，液压马达的最大总流量为2×20(L/min)时，液压泵的流量Qp 为

Qp=1.2×2×20=48(L/min)

表6-2 液压缸计算

| 参数说明 | 参数值 |
| --- | --- |
| 工作负载 | 3 |
| 无杆腔压力 | 15 |
| 有杆腔压力 | 0 |
| d / D | 0.7 |
| 液压缸机械效率 | 0.9 |
| 液压缸内径计算值 | 23.554 |
| 活塞杆直径计算值 | 16.488 |
| 液压缸内径圆整值 | 40 |
| 活塞杆直径圆整值 | 25 |
| 液压缸工作行程 | 115 |
| 液压缸壁厚 | 5(>=0.72) |
| 缸盖壁厚 |  |
| 最小导向长度 |  |

6.4液压缸参数的确定

液压缸无杆腔压力取，

则

液压缸主要参数设计计算结果如表6-2所示。

6.5液压元件选定

考虑到系统工作状况，需要有制动装置，因此采用带制动装置的液压马达。根据以上计算，选择液压元件如表6-3 所示。

表6-3 液压元件

| 序号 | 名称 | 参数 | 公司 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵 | 25MPa,25kW,60L/min | SauerDanfoss | Series45 |
| 2 | 马达 | 25MPa,20L/min,540RPM | SauerDanfoss | OMT315FX |
| 3 | 马达 | 25MPa,20L/min,540RPM, | SauerDanfoss | OMT315FX |
| 4 | 液压缸 | 15MPa,10L/min，40/25-115（405-520） | 天津尤纳斯特液压机械公司 | 工程缸 |
| 5 | 多路阀 | 负载敏感型 | Brevini hydraulics | HPV41/3 |

根据负载敏感多路阀的特征，选择液压泵。

选定的液压负载敏感型多路换向阀和大扭矩的液压马达外形结构见附图图6-3、图6-4。选定的工程型液压缸外形图见图6-5

图6-3  HPV41型负载敏感多路阀

图6-4  液压马达外形结构图

图6-4  工程型液压缸外形图

6.6选择液压泵站参数

液压泵站是清罐机器人的动力源，要求给系统提供足够流量和压力的液压油。液压泵站的主要技术指标：总功率 P=20 KW；流量 Q=40 l/min.公称压力为25 MPa。

该系统是中高压液压系统。

针对上述基本要求。选择液压泵：公称压力较高；机器人完成的动作较多，液压马达所需流量有变化；效率较高——选用轴向柱塞泵。

为了保护液压泵和保持系统压力，需要选用溢流阀。不工作时，要卸载；工作压力太大时保护泵站系统，考虑采用泄载溢流阀。

表6-4 液压泵站参数

| 技术参数 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 工作压力(MPa) | 25 |
| 安全阀压力(MPa) | 30 |
| 油箱容积(L) | 630-800 |
| 冷却方式 | 强制冷却 |
| 安装位置 | 旁置式 |
| 过滤装置 | 有 |
| 电机功率(KW) | 20 |

考虑到油液由泵站输出给机器人，还要有回油管路，油箱选择开式油箱。系统管路比较长，管路存油很多，因此油箱容积按选取要适当考虑。由于油液污染会对系统带来巨大危害，所以系统中使用滤油器，空气滤清器来过滤油液和空气中的污染物。若连续工作，散热较多，给系统中加上冷却器。液压泵站的主要参数见表6-4。

4.2系统数学建模

4.3系统基本方程及静态特性方程

4.4本章小结

第5章 机器人液压系统在Matlab/Simulink中的仿真实现

5.1 Matlab/Simulink控制系统设计工具箱简介

5.2 Simulink环境中液压系统的仿真实现原理

5.3 Simulink环境中液压系统的数学模型仿真及分析

5.3.1液压系统在Simulink中仿真模型的建立

5.3.2仿真计算方法与仿真结果分析

5.4本章小结

第6章 结论与展望